Cấu hình địa chỉ IP (Ethernet) tĩnh:

Cách 1: Cấu hình bằng câu lệnh

Bước 1: Mở Command Prompt với quyền “Run as ministrator”

Bước 2: Xem tên adapter mạng

Nhập lệnh: netsh interface ipv4 show interfaces

Bước 3: Đặt IP tĩnh cho Ethernet

Nhập lệnh: netsh interface ip set address name="Ethernet" static <IP> <SubnetMask> <Gateway>

Ví dụ: netsh interface ip set address name="Ethernet" static 192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1

Bước 4: Đặt DNS server

Nhập lệnh: netsh interface ip set dns name="Ethernet" static 8.8.8.8 (ở đây tôi chọn google, bạn có thể chọn một DNS server khác)

Bước 5: Alternate DNS

Nhập lệnh: netsh interface ip add dns name="Ethernet" 8.8.4.4 index=2

Bước 6: Kiểm tra lại cấu hình

Nhập lệnh: netsh interface ip show config

Kéo lên vùng Ethernet và kiểm tra các thông tin cấu hình của bạn.

Cách 2: Sử dụng Settings trên máy tính

Truy cập Setting  Network & Internet  Ethernet  Chọn các thông số tương ứng và cấu hình.

Các thành phần của một gói tin

1. Ethernet Header (14 bytes, không VLAN)

- [0–5]: Destination MAC Address (6 bytes)

- [6–11]: Source MAC Address (6 bytes)

- [12–13]: EtherType (2 bytes, ví dụ 0x0800 cho IPv4)

2. IPv4 Header (20 bytes tối thiểu, có thể dài hơn nếu có options)

- [14]: Version (4 bits) + IHL (4 bits, độ dài header)

- [15]: Type of Service (1 byte)

- [16–17]: Total Length (2 bytes, toàn bộ gói IP)

- [18–19]: Identification (2 bytes)

- [20–21]: Flags (3 bits) + Fragment Offset (13 bits)

- [22]: Time To Live (1 byte)

- [23]: Protocol (1 byte, 0x11 cho UDP)

- [24–25]: Header Checksum (2 bytes)

- [26–29]: Source IP Address (4 bytes)

- [30–33]: Destination IP Address (4 bytes)

- [34–…]: Options (nếu có, độ dài biến đổi)

3. UDP Header (8 bytes)

- [34–35]: Source Port (2 bytes)

- [36–37]: Destination Port (2 bytes)

- [38–39]: Length (2 bytes, UDP header + data)

- [40–41]: Checksum (2 bytes)

4. UDP Payload (Data)

- [42–…]: Dữ liệu ứng dụng (tùy kích thước)

5. Frame Check Sequence (FCS/CRC) (4 bytes, ở cuối frame)

- [N–N+3]: CRC kiểm tra lỗi (do Ethernet thêm vào)

Cấu trúc của Fragment Offset

Trường này dài 16 bit, được chia như sau:

- Bit 15: Reserved (luôn bằng 0).

- Bit 14: DF (Don't Fragment) - Nếu bằng 1 thì gói tin không được phân mảnh.

- Bit 13: MF (More Fragments) - Nếu bằng 1 thì đây là một mảnh và vẫn còn các mảnh phía sau.

- Bit 12 - 0: Fragment Offset - Vị trí của mảnh này trong gói tin gốc.

Điều kiện để một gói tin là "Không phân mảnh":

- MF = 0 (Đây là mảnh cuối cùng hoặc gói duy nhất).

- Fragment Offset = 0 (Nó bắt đầu từ vị trí đầu tiên).