Secure Gateway AES-STM32

Lịch Trình Kiểm Thử Hệ Thống

Phiên bản 2.0  |  Ngày cập nhật: 26/04/2026

# 1. Tổng Quan

Tài liệu này mô tả lịch trình kiểm thử từng bước cho hệ thống Secure Gateway AES-STM32. Mục tiêu là xác nhận từng tầng hoạt động độc lập trước khi tích hợp toàn bộ pipeline.

Topology hệ thống:

Laptop (192.168.5.2)  ←──SPI1── STM32 ──SPI2──→  Raspberry Pi (192.168.5.10)

Các thay đổi đã áp dụng trước khi test:

- SPI speed giảm xuống ~1 MB/s (APB2/64 và APB1/32) cho ổn định

- 2 TX Queue riêng biệt: xTX_SPI1_Queue và xTX_SPI2_Queue

- SPI Health Check (ESTAT.CLKRDY) chuyển vào vRX_SPI1/2_TaskFunc

- Sequence number (4 byte LE) thêm vào đầu payload Python

- Receiver.py: track lost/out-of-order packets theo SEQ

- MAC1 định nghĩa qua #define — thay bytes theo MAC thực của laptop

# 2. Cấu Hình Bắt Buộc Trước Khi Test

## 2.1 Cập nhật MAC laptop vào main.c

Trên laptop chạy lệnh sau để lấy MAC địa chỉ NIC:

Windows:   ipconfig /all   (tìm dòng Physical Address)

Linux  :   ip a            (tìm link/ether)

Sau đó sửa trong Core/Src/main.c:

#define MAC1_B0  0xXX   // byte 0 của MAC laptop

#define MAC1_B1  0xXX   // ...

...                        // tương tự đến MAC1_B5

Lưu ý: mac2_addr (SPI2 / Rasp Pi) giữ nguyên {0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02}.

## 2.2 Kiểm tra IP tĩnh

| Thiết bị | IP | Subnet Mask | Interface |
| --- | --- | --- | --- |
| Laptop | 192.168.5.2 | 255.255.255.0 | NIC nối ENC28J60 SPI1 |
| Raspberry Pi | 192.168.5.10 | 255.255.255.0 | NIC nối ENC28J60 SPI2 |

# Phase 1 — Hardware & SPI Config (30 phút)

Mục tiêu: Xác nhận kết nối vật lý SPI và ENC28J60 khởi động đúng.

| Bước | Hành động | Công cụ | Pass khi | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Flash firmware lên STM32 | ST-Link / STM32CubeIDE | LED PC13 nhấp nháy 1Hz |  |
| 1.2 | Kiểm tra dây SPI1: SCK=PA5, MISO=PA6, MOSI=PA7 NSS=PA4, RST=PA2, INT=PA0 | Đồng hồ vạn năng / Logic Analyzer | Điện áp 3.3V, không short | Đo ở chân ENC28J60 |
| 1.3 | Kiểm tra dây SPI2: SCK=PB13, MISO=PB14, MOSI=PB15 NSS=PB12, RST=PA3, INT=PA1 | Đồng hồ vạn năng / Logic Analyzer | Điện áp 3.3V, không short |  |
| 1.4 | Cấp nguồn ENC28J60 (3.3V), đo CLKOUT pin (pin 1) | Oscilloscope | Sóng 25 MHz ổn định | Nếu không có CLK → chip chết hoặc sai nguồn |
| 1.5 | Logic Analyzer: bắt SPI trong 5s đầu khởi động | Saleae / PulseView | Thấy giao dịch SPI đọc ESTAT (0x1D) | ESTAT phải trả về 0x01 (CLKRDY) |
| 1.6 | Đo tốc độ SPI trên Logic Analyzer | Logic Analyzer | SPI1: ~1.125 MHz SPI2: ~1.125 MHz | DIV64 cho APB2=72MHz DIV32 cho APB1=36MHz |
| 1.7 | Kiểm tra LED ENC28J60 (LED A = Link, LED B = Activity) | Quan sát mắt thường | LED A sáng khi cắm cable Ethernet |  |

# Phase 2 — Ping Stability (45 phút)

Mục tiêu: Xác nhận ICMP ping qua STM32 ổn định TRƯỚC KHI bật mã hóa. Đây là baseline quan trọng nhất.

| Bước | Hành động | Công cụ | Pass khi | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Laptop ping gateway SPI1: ping 192.168.5.2 -t (Windows) ping -i 0.5 192.168.5.2 (Linux) | CMD / Terminal | Reply liên tục, TTL>0 | Ping chính mình để check NIC trước |
| 2.2 | Laptop ping Rasp Pi qua STM32: ping 192.168.5.10 | CMD / Terminal | Nhận reply từ 192.168.5.10 | Nếu fail → check ARP forwarding |
| 2.3 | Ping 200 gói, đo loss rate: ping -n 200 192.168.5.10 (Win) ping -c 200 192.168.5.10 (Linux) | CMD / Terminal | Loss < 1% Avg RTT < 20ms | Ghi lại avg/min/max RTT |
| 2.4 | Ping flood ngắn 30s để stress test: ping -l 1000 -n 500 192.168.5.10 (Win) ping -f -s 1000 -c 500 192.168.5.10 (Linux) | CMD / Terminal | Loss < 5% Không crash, LED vẫn blink | Packet size 1000 bytes để gần MAX_FRAME_LEN |
| 2.5 | Ngắt Ethernet SPI1 trong 5s → cắm lại | Tay | Ping tự phục hồi trong <10s | Test link recovery của Heartbeat task |
| 2.6 | Ngắt Ethernet SPI2 trong 5s → cắm lại | Tay | Ping tự phục hồi trong <10s |  |
| 2.7 | Theo dõi IWDG: sau 4s không refresh → reset? Bật debug log hoặc theo dõi LED | Logic Analyzer (RST pin) | Không có reset bất thường khi ping ổn định | IWDG reload = 1874, PSC=64 → ~3s |

# Phase 3 — UDP Forwarding Không Mã Hóa (30 phút)

Mục tiêu: Xác nhận pipeline UDP RX→Processing→TX hoạt động đúng TRƯỚC KHI bật AES. Tạm thời bỏ qua AES bằng cách dùng packet nhỏ hoặc test tool.

| Bước | Hành động | Công cụ | Pass khi | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Cài pycryptodome trên Rasp Pi: pip install pycryptodome | Terminal Rasp Pi | import Crypto không báo lỗi |  |
| 3.2 | Chạy Receiver.py trên Rasp Pi: python3 Receiver.py | Terminal Rasp Pi | In ra: Listening on 192.168.5.10:8080 |  |
| 3.3 | Gửi 10 gói từ Laptop: python3 Sender.py (sửa PACKET_COUNT=10) | Terminal Laptop | Receiver in ra 10 dòng (dù decrypt fail) | Mục tiêu: check UDP routing trước AES |
| 3.4 | Kiểm tra xRX_QueueHandle và xTX queues không bị full: Dùng FreeRTOS Task Viewer hoặc log uxQueueMessagesWaiting() | STM32CubeIDE Debug | Queue luôn < 80% capacity |  |
| 3.5 | Kiểm tra BufferPool_Acquire không trả NULL: Thêm counter debug hoặc xem với debugger | STM32CubeIDE Debug | Không có NULL acquire khi gửi 10 pkt/s | BUFFER_COUNT=10, đủ cho test này |

# Phase 4 — AES Encryption Pipeline (45 phút)

Mục tiêu: Xác nhận mã hóa AES-128-CBC đầu cuối hoạt động đúng, Receiver giải mã được plaintext gốc.

| Bước | Hành động | Công cụ | Pass khi | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Kiểm tra key_table trong main.c khớp Receiver.py: - 192.168.5.2 → KEY_LAPTOP - 192.168.5.10 → KEY_RASP | Code review | Bytes khớp 100% | Đây là nguyên nhân #1 decrypt fail |
| 4.2 | Gửi 1 gói test từ Laptop: python3 Sender.py (PACKET_COUNT=1) | Terminal Laptop + Rasp Pi | Receiver in: SEQ=1 ¦ STATUS=OK Plaintext đúng | Nếu DECRYPT_ERR → check key |
| 4.3 | Gửi 50 gói, kiểm tra SEQ liên tục: SEQ 1→50, không có LOST hoặc OUT-OF-ORDER | Terminal Rasp Pi | Total lost = 0 Loss rate = 0% | Gửi với delay 50ms |
| 4.4 | Kiểm tra padding PKCS7: Payload 504 bytes → sau padding = 512 bytes (32 blocks AES) Receiver nhận 512 bytes encrypted | Wireshark hoặc print len() | len(encrypted_payload) = 512 |  |
| 4.5 | Wireshark capture trên Rasp Pi: wireshark / tcpdump -i eth0 udp port 8080 | Wireshark | Ciphertext thay đổi mỗi gói (CBC chain) Không thấy plaintext |  |
| 4.6 | Test ngược: Gửi từ Rasp Pi → Laptop (đảo chiều) Sender chạy trên Rasp Pi, Receiver trên Laptop | Terminal cả 2 | Giải mã bằng KEY_RASP thành công | key theo source IP |

# Phase 5 — Throughput & Sequence Integrity (60 phút)

Mục tiêu: Stress test pipeline với PACKET_COUNT=1000, đo tỷ lệ mất gói, kiểm tra tính toàn vẹn SEQ.

| Bước | Hành động | Công cụ | Pass khi | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Gửi 1000 gói, delay=20ms (~50 pkt/s) python3 Sender.py | Terminal | Loss rate < 1% Không OUT-OF-ORDER | Ghi lại kết quả vào log |
| 5.2 | Tăng tốc độ: delay=10ms (~100 pkt/s) Sửa SEND_DELAY=0.01 trong Sender.py | Terminal | Loss rate < 5% STM32 không reset | Nếu >5% → check buffer pool |
| 5.3 | Tăng tiếp: delay=5ms (~200 pkt/s) Sửa SEND_DELAY=0.005 | Terminal | Hệ thống không crash Loss chấp nhận được (<20%) | Giới hạn thực tế của 1MB SPI |
| 5.4 | Theo dõi BUFFER_COUNT trong stress: Thêm debug: xPortGetFreeHeapSize() và uxQueueSpacesAvailable() | Debugger / UART | Heap không cạn Queue không overflow liên tục |  |
| 5.5 | Test liên tục 5 phút không ngắt: Sender gửi 15000 gói (delay=20ms) | Terminal | Không reboot bất thường LED vẫn blink đều IWDG không trigger |  |
| 5.6 | Đọc kết quả summary của Receiver.py: [Summary] Total received / Lost / Loss rate | Terminal Rasp Pi | Ghi vào bảng kết quả | So sánh với Phase 2 ping loss |

# Phase 6 — Recovery & Edge Cases (30 phút)

Mục tiêu: Kiểm tra các tình huống bất thường — link drop, power cycle, queue full.

| Bước | Hành động | Công cụ | Pass khi | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Ngắt SPI1 cable trong khi đang gửi 1000 gói → cắm lại sau 5s | Tay | Sender tiếp tục gửi Receiver phục hồi nhận SEQ sau gap | SEQ gap đúng bằng số gói bị drop |
| 6.2 | Power cycle Rasp Pi trong khi test → khởi động lại Receiver.py | Tay | STM32 không reset Receiver nhận tiếp từ SEQ hiện tại |  |
| 6.3 | Flood 500 pkt/s (delay=0.002) để làm full buffer pool → quan sát STM32 behavior | Sender.py delay=0.002 | Packets bị drop gracefully Không crash, không deadlock | BufferPool_Acquire trả NULL → ENC28J60_DropPacket |
| 6.4 | Kiểm tra IWDG hoạt động: Bug giả: comment osDelay(500) trong Heartbeat Flash → kiểm tra STM32 tự reset sau ~3s | STM32CubeIDE | STM32 reset sau ~3s LED dừng → restart | Khôi phục lại sau test này |
| 6.5 | Test SPI Health Check trong RX task: Ngắt nguồn ENC28J60-1 trong 2s → cấp lại → RX task phát hiện ESTAT.CLKRDY=0 → reinit | Logic Analyzer trên SPI1 | Thấy init sequence SPI sau khi cấp điện lại | 200 vòng lặp × 50ms = ~10s detection |

# Bảng Tổng Hợp Kết Quả

| Phase | Tên Phase | Ngày Test | Kết Quả | Vấn đề phát hiện | Người test |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 — Hardware & SPI | __/__/____ | ☐ PASS ☐ FAIL |  |  |
| 2 | 2 — Ping Stability | __/__/____ | ☐ PASS ☐ FAIL |  |  |
| 3 | 3 — UDP Forwarding | __/__/____ | ☐ PASS ☐ FAIL |  |  |
| 4 | 4 — AES Pipeline | __/__/____ | ☐ PASS ☐ FAIL |  |  |
| 5 | 5 — Throughput | __/__/____ | ☐ PASS ☐ FAIL |  |  |
| 6 | 6 — Recovery | __/__/____ | ☐ PASS ☐ FAIL |  |  |

# Lưu Ý Quan Trọng

- Thực hiện ĐÚNG THỨ TỰ Phase 1→2→3→4→5→6. Phase trước là tiền điều kiện của phase sau.

- Phase 2 (Ping) phải PASS hoàn toàn trước khi tiến hành Phase 4 (AES). Ping fail = routing fail = mọi thứ fail.

- IV mặc định (all-zero) là intentional cho mục đích học tập. Cần random IV trước khi deploy thực tế.

- SPI speed 1 MB/s: nếu vẫn unstable, thử DIV128 (562 kHz) cho SPI1.

- Nếu IWDG trigger bất thường → kiểm tra task_alive_flags: tất cả tasks phải set flag trong chu kỳ <3s.

- Log Receiver.py output ra file để phân tích sau:    python3 Receiver.py | tee test_log_$(date +%Y%m%d_%H%M).txt